- 1. 分别指出下列指令中源操作数和目的操作数的寻址方式｡

- mov  $10, %si

- mov  (%eax), %di

- add  4(%ebx), %eax

- sub  5(%ebx, %edi, ), %dx

- mov  %ax,  2(, %edi, 4)

- mov  10,  bh

- add  %si,  (%esi)

- add  -7(%ebp, %edi, ), %cx

2. 阅读下列程序, 并指出程序执行之后, 以 buf2､ buf3､ buf4 为首址的 3 个字节存储区中存放的数据｡

.section .data

buf1: .byte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

buf2: .fill 10, 1, 0

buf3: .fill 10, 1, 0

buf4: .fill 10, 1, 0

.section .text

.global  _start

_start:

mov  $buf1, %esi

mov  $buf2, %edi

mov  $buf3, %ebx

mov  $buf4, %edx

mov  $10, %ecx

lopa:  mov  (%esi), %al

mov  %al, (%edi)

inc  %al

mov  %al, (%ebx)

add  $3,  %al

mov  %al, (%edx)

inc  %esi

inc  %edi

inc  %ebx

inc  %edx

dec  %ecx

jnz  lopa

mov  $1, %eax

movl $0, %ebx

int  $0x80

3. 试修改第 2 题的代码段, 改用变址寻址方式访问buf1､ buf2､buf3､ buf4 四个存储区中的存储单元｡

- 已知一数据段中的数据为

.section  .data

str1:  .byte 0, 1, 2, 3, 4, 5

str2:  .ascii “012345”

count  .equ 30

num   .fill  3, 1, 2

numw  .word  0x10, -0x60

poin  .word  0

画出该数据段的内存示意图