1.80X86微处理器具有以下通用寄存器：

- EAX：累加器，存储数据、算数和逻辑计算结果

- EBX：基址寄存器，存储内存地址或数据

- ECX：计数寄存器，用于循环操作或字符串操作，也存储数据

- EDX：数据寄存器，存储数据

- SI：源索引寄存器，存储源数据地址

- DI：目标索引寄存器，存储目标数据的地址

- BP：基址指针寄存器，存储栈帧的基址

- SP：栈指针寄存器，存储栈顶地址

- 指令指示器EIP的作用：始终保留下一条即将被CPU执行的指令在内存中的地址。

- （1）M1的MIPS是1000MIPS；M2的MIPS是1500/2=750MIPS

- 假设每类指令的指令条数都是a：

M1的平均CPI = 20%*(1+2+2+3+4) = 2.4;执行时间2.4*5a*1 = 12a

M2的平均CPI = 20%*(2+2+4+5+6) = 3.8;执行时间3.8*5a*2/3 = 12.67a

M1比M2快，快0.67/12.67*100% = 5.3%