解答内容不得超过装订线

华中科技大学计算机科学与技术学院2023~2024第一学期

“ 计算机系统基础 ”考试试卷(B卷)

| 考试方式 | 闭卷 | 考试日期 | 2024-3-18 | 考试时长 | 150 分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业班级 |  | 学 号 |  | 姓 名 |  |

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 核对人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- 数据的存储表示和访问（共20分）

- 数据的存储表示（10分）

void func1()

{

int x = 10;

int y[2] = { 20,32 };

char msg[6] = "abcde";

int* p = &x;

short  z = *(short*)(msg + 1);

int    u = *(int*)(msg + 1);

}

设 x的地址(&x) 为：0xffffd508； y[0]的地址为：0xffffd50c； msg[0] 的地址为：0xffffd51a；

p的地址(&p) 为：0xffffd514；  z 的地址为：0xffffd518；  u的地址为：0xffffd520。

在函数func1执行结束返回前，以字节形式观察内存内容。以16进制的形式填写程序用到的内存单元内容（无关的字节中的内容不要填写，打XX）。

0xffffd508   ___  ___  ___  ___   _ _  ___    ___  ___

0xffffd510   ___  __  ___  ___   ___  ___    ___  ___

0xffffd518   ___  ___  ___  ____  ___  ___    ___  ___

0xffffd520   ___  ___  ___  ___   ___  ___    ___  ___

2、调试一个C程序时，在函数的反汇编中看到源程序语句与对应的反汇编语句如下。根据观察到的信息填空。（10分）

int  a[2][5];

int i = 1;

movl   $1,  -0x2c(%ebp)

i 的地址为 0x0019feb8，  ebp = 0x ________

int j = 3;

movl   $3,  -0x30(%ebp)      &j = 0x__________

a[i][j] = 10;

imul   $0x14,  -0x2c(%ebp),  %eax

执行后，eax = __________________________

eax中值的含义是________________________

lea    -0x28(%ebp, %eax, 1),  %ecx

ecx中存放的值的含义是_________________

mov    -0x30(%ebp),  %edx

movl    $0xa,  (%ecx,  %edx,  4)

指令中的 edx 乘4的原因是_____________________

a[0][0] 的地址表达形式是 _____________________;

global[i] = 18;     global 为一个全局整型数组

mov     -0x2c(%ebp),  %eax

movl     $0x12,  0x417120(, %eax,  4)

global 数组的起始地址是______________________,

int* p = &global[1];

mov    $4, %eax

shl    $0, %eax

add    $0x417120,  %eax

mov    %eax,  -0x34(%ebp)

变量p 中的值是 0x_______________

*p = 19;

mov     -0x34(%ebp), %eax

movl     $0x13, (%eax)

第二条汇编语句访存的寻址方式是_______________

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- 程序运行的基本过程（共20分）

1、在对某程序进行调试时，看到如下一段信息（10分，每空1分）：

①  设当前 eip 为 0x00411650，该处指令为“83 7D FC 00  cmpl  $0, -4(%ebp)”，在取出该指令并进行译码后，eip = _____；

② 在0x00411654处，有指令 “7E 08  jle  0041165E”，综合前一条指令，就是在___________条件下，将0x0041165E →eip ,计算出该地址值的方法是               ；

③ 在0x0041165C 处，有jmp指令“EB 08”，该指令对应的反汇编语句是：_____；执行该指令时，会_____（有、无）条件跳转到 0x00411666处；

④ 在0x00411666处，有一子程序直接调用指令“E8 65 FC FF FF  callq  004112D0”。由此推断子程序的入口地址是            ；指令中 FFFFFC65的含义是是            ；执行该call指令时，CPU会将 0x         压入堆栈中；

⑤ 在0x00411672处，有指令“FF 55 F4  callq  -0xc(%ebp) ”，得到子程序入口地址的方法是          ；

⑥ 执行RET指令时，CPU会            →eip。

2、函数调用（10分）

在Linux环境下，对一个C语言程序进行编译、链接、调试运行，程序片段如下。

int fmax(int a, int b) {

004115A5  push        %ebp

004115A6  mov         %esp,%ebp

004115A8  sub         $0x10,%esp

int result;

if (a > b)

004115A9  mov         0x8(%ebx), %eax

004115AC  cmp         0xc(%ebp), %eax

004115AF  jle         fmax+19h (04115B9h)

result = a;

004115B1  mov         0x8(%ebp), %eax

004115B4  mov         %eax, -0x4(%ebp)

004115B7  jmp         fmax+1Fh (04115BFh)

else  result = b;

004115B9  mov         0xc(%ebp), %eax

004115BC  mov         %eax, -0x4(%ebp)

return  result;

004115BF  mov         -0x4(%ebp), %eax

}

004115C2  mov         %ebp,%esp

004115C4  pop         %ebp

004115C5  ret

void main( ) {	………

int  x = fmax(10, -10);

00413863  push        $0xfffffff6h

00413865  push        $0xa

00413867  call        004115A5

0041386C  add         $8, %esp

0041386F  mov         %eax, -0x4(%ebp)

………

}

设执行main函数中的 call 004115A5 之前，esp= 0xffffd500;   ebp= 0xffffd510.

|  | 0xffffd4f0 |
| --- | --- |
|  | 0xffffd4f4 |
|  | 0xffffd4f8 |
|  | 0xffffd4fc |
| XXXXXXXX | 0xffffd500 |

填写刚进入函数fmax 时（执行push %ebp 之前），堆栈中相关单元的内容。

函数参数 a的地址（即&a）是 0x_________。

局部变量 result的地址是  0x_________。

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- C语句的转换 （共20分）

1、阅读下面的程序，回答问题 （10分，每小题2分）。

void func ()

{   unsigned  short  us_x = 0x8000;

unsigned  int  ui_x;

short  s_x = -0x8000;

int    i_x;

int    u = 0, v = 0;              // ①

ui_x = us_x;

i_x = s_x;                        // ②

if (ui_x > 0)  u = -1;

if (i_x > 0)  v = -1;             // ③

ui_x = ui_x >> 1;

i_x = i_x >> 1;                   // ④

ui_x = ~ui_x;

i_x = -i_x;                       // ⑤

}

⑴ 执行完 ① 处语句后，

us_x = 0x _____       s_x = 0x _____（2个字节的16进制数）

⑵ 执行完 ② 处语句后，

ui_x = 0x __________    i_x = 0x _________（4个字节的16进制数）

ui_x =us_x; 对应的机器指令： ___________  us_x, %eax 、    mov %eax, ui_x

i_x =s_x;   对应的机器指令： ______________  s_x, %eax  、    mov %eax, i_x

⑶ 执行完 ③ 处语句后，

u =  ______________________       v =  ________________________

if (ui_x >0) u=-1; 对应的机器指令： cmp $0, ui_x、 ____________ process2、

mov $-1, u、     process2:…

if (i_x >0) v=-1; 对应的机器指令： cmp $0, i_x、  ____________ process3、

mov $-1, v、     process3:…

⑷ 执行完 ④ 处语句后，

ui_x = 0x ______________       i_x = 0x ____________________ （4个字节的16进制数）

ui_x = ui_x >> 1; 对应的机器指令：    ___________  $1, ui_x

i_x = i_x >> 1;  对应的机器指令：    ___________  $1, i_x

⑸  执行完  ⑤ 处语句后，

ui_x = 0x ______________       i_x = 0x ______________ （4个字节的16进制数）

ui_x = ~ui_x;  对应的机器指令：   ___________  ui_x

i_x = -i_x;   对应的机器指令：    ___________  i_x

- 程序优化 （10分）。

设有如下一段C语言程序，请写出完成相同功能、执行速度尽可能快的汇编语言程序代码片段，并指出优化中利用了CPU中的哪些特性。

int  a[5],i,sum=0;

……

for (i = 0;i < 5;i++) sum += a[i];

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

四、程序阅读与理解（20分）

1、阅读下面的程序，回答问题 （10分）。

.section  .data

array:  .long  -1, -2, 11, -9, 5, 100

length = (. -array)/4         # length 为array中元数的个数，= 6

format:  .ascii "%d\n\0"

.section  .text

.global  _start

_start:

mov  $0,  %eax

mov  $length, %ecx

mov  $0,  %esi          #  ①

lp_1:

cmpl  $10,  array( , %esi, 4)

jg    lp_2              #  ②

inc   %eax

lp_2:

inc  %esi

sub  $1,  %ecx          #  ③

jne   lp_1

push  %eax

push  $format

call   printf

mov  $1,  %eax     # 程序正常退出

mov  $0,  %ebx

int  $0x80

- 上述程序的功能是什么？运行后，屏幕上显示的是什么？（2分）

- 若标号 lp_1 写到 ①处语句前，程序运行的结果是什么？为什么？（3分）

- 若将 ② 处的语句改为 “ja lp_2”,程序运行的结果是什么？(2分)

- 若漏写了 ③ 处的语句 ，程序运行会出现或什么现象？为什么？（3分）

2. 程序填空（10分，每空 1分）

将一个以0结束的字符串中所有的大写字母转换为对应的小写字母，并将转换后的字符串、以及修改的字母个数输出。

……

.section  .data

format:  .ascii  "%s  %d\n\0"

buffer:  .ascii  "Computer System Foundation \n_\___"

.section  .text

.global  _start

_start:

mov  _________,  %ebx    # ebx 存放buffer 数组元素的下标

mov  _________,  %ecx    # ecx  存放修改字母的个数

loop_begin:

mov  buffer(%ebx),  %al

cmp  $0, %al

_____________

cmp  $‘A’,  %al

______________

cmp  $’Z’,  %al

_____________

add  __________,  %al

mov  %al,  _________

_inc    _______________

next_char:

_____________

jmp  loop_begin

loop_over:

push  %ecx

pushl  $buffer

pushl  $format

call  printf

mov  $1,  %eax  # 程序正常退出

mov  $0,  %ebx

int  $0x80

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- 问答题（20分）

- 可重定位目标文件中有哪些节？各节中主要有什么信息？什么是符号解析？链接的过程是什么？（10分）

- 在一个程序的运行过程中（如正在执行一个二维数组求累加和），用户按了键盘上的某个键，计算机系统会做出哪些响应（即一系列的处理过程）？中断分哪几类？请举例说明各类中断在何种情况下产生。（10分）